2021年《国家先进污染防治技术目录（大气污染防治、噪声与振动控制领域）》

| 序号 | 技术名称 | 工艺路线 | 主要技术指标及应用效果 | 技术特点 | 适用范围 | 技术类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大气污染防治领域 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢铁烧结、球团和焦炉烟气密相塔半干法脱硫除尘技术 | 烟气依次通过密相烟气循环流化脱酸塔和袋式除尘器，完成脱酸和除尘。袋式除尘器收集的部分灰分经加湿活化后返回脱酸塔。 | 出口烟气颗粒物浓度＜10mg/m3、SO2浓度＜35mg/m3。 | 具备协同脱除SO3、HF、HCl、重金属和二噁英等非常规污染物的能力，不产生废水和白色烟羽。 | 钢铁行业烧结、球团和焦炉烟气治理。 | 推广技术 |
| 2 | 钢铁烧结烟气低温选择性催化还原脱硝技术 | 脱硫后烟气经换热、加热升温至220℃左右，并与氨还原剂混合后进入SCR脱硝反应器，使NOx还原为N2和H2O。 | NOx排放浓度＜50mg/m3，氨逃逸＜2.5mg/m3；脱硝反应温度220℃左右。 | 脱硝效率高，反应温度低。 | 钢铁烧结烟气脱硝。 | 推广技术 |
| 3 | 烧结烟气循环节能减排技术 | 引出风箱的部分高温、高氧和高CO浓度烧结烟气，经除尘后循环送回烧结料层，参与烧结过程。借助循环烟气与烧结料层的热交换、CO的二次燃烧和二噁英的高温分解，实现烟气和污染物总量减排的同时，回收利用烟气显热和CO燃烧放热，降低烧结燃料消耗，实现节能减排。 | 烟气循环量25%～30%；烟气减排量约25%；CO减排约3kg/吨矿；燃料消耗量降低约5%。 | 烧结烟气源头减量，减排CO，降低燃料消耗量。 | 带式烧结生产线的节能改造和烟气综合治理。 | 推广技术 |
| 4 | 折叠滤筒除尘技术 | 基于超高效过滤材料、等距热熔绑带技术和金属骨架螺旋一体无痕技术制作的折叠滤筒，构建袋式除尘器，从而增大单位除尘器尺寸的过滤面积。含尘烟气进入除尘器后，经过折叠滤筒过滤，实现气固分离。 | 颗粒物排放浓度＜10mg/m3。 | 在相同除尘器尺寸条件下，过滤面积增加约80%，风阻降低500Pa左右，可有效提高除尘效率。 | 钢铁生产企业改造空间受限的除尘系统。 | 推广技术 |
| 5 | 水泥窑尾烟气高温电除尘+选择性催化还原脱硝技术 | 水泥窑尾烟气依次通过高温电除尘器和SCR脱硝反应器，完成预除尘和脱硝，脱硝产物为N2和H2O，无二次污染。 | 出口NOx浓度＜50mg/m3，氨逃逸＜2.5mg/m3；进入SCR脱硝系统的含尘浓度约为30g/m3；系统总阻力＜1000Pa。 | 脱硝效率高，净化系统运行阻力低。 | 水泥窑尾烟气氮氧化物净化。 | 推广技术 |
| 6 | 水泥窑尾烟气高温电除尘+金属纤维毡过滤除尘+选择性催化还原脱硝技术 | 水泥窑尾烟气依次通过高温电除尘、金属纤维毡过滤除尘和SCR脱硝反应器，完成高效除尘和脱硝，脱硝产物为N2和H2O，无二次污染。 | 出口NOx浓度＜50mg/m3，氨逃逸＜2.5mg/m3；进入SCR脱硝反应器的含尘浓度显著降低；系统总阻力＜1500Pa。 | 脱硝效率高，催化剂寿命长。 | 水泥窑尾烟气氮氧化物净化。 | 示范技术 |
| 7 | 焦炉烟气活性炭法多污染物协同控制技术 | 降温至120℃～150℃的焦炉烟气从底部进入移动床，烟气向上运动过程中SO2和H2S等污染物被活性炭吸附脱除，再与外加氨还原剂混合，NOx在活性炭表面还原为N2。活性炭自顶部载入移动床并自上而下移动，从底部排出的活性炭送入再生塔，热解析再生后循环使用。 | 入口烟气SO2浓度＜175mg/m3、NOx浓度＜330mg/m3；出口烟气SO2浓度＜15mg/m3、NOx浓度＜60mg/m3、颗粒物浓度＜10mg/m3；硫解析率＞85%。 | 脱硝效率高；硫的资源化与焦化生产工艺相结合，无需新建后处理装置。 | 焦炉烟气治理。 | 推广技术 |
| 8 | 催化裂化再生烟气袋式除尘+湿式脱硫净化技术 | 催化裂化再生烟气依次通过袋式除尘器、重力热管式烟气换热器和氢氧化钠水溶液吸收脱硫塔，完成除尘、降温和脱硫，再利用重力热管式烟气换热器回收的热量加热净烟气；脱硫废水经过塔内、塔外两级曝气氧化处理后排放。 | 净化后烟气颗粒物浓度＜10mg/m3、SO2浓度＜35mg/m3；脱硫废水中亚硫酸盐氧化为硫酸盐，COD排放浓度低。 | 除尘和脱硫效率高，适应SO2浓度高、波动较大的工况。 | 催化裂化再生烟气治理。 | 推广技术 |
| 9 | 电子废料和多金属固废熔炼烟气净化技术 | 高温熔炼烟气先经余热锅炉回收热量，降温至600℃左右，再经急冷和活性炭吸附控制二噁英类污染物排放，然后经袋式除尘和碱液淋洗完成除尘和脱酸；含重金属元素的除尘灰返回熔炼系统，脱酸废水送废水处理站蒸发处理后回用，废渣委托有资质的单位处理。 | 外排烟气二噁英浓度＜0.1ng TEQ/m3；其他污染物排放满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表3限值要求。 | 控制二噁英类污染物排放，可回收烟气中的有价元素。 | 电子废料和多金属固废熔炼烟气治理。 | 示范技术 |
| 10 | 大中型压铸机烟气收集与除尘技术 | 利用压铸机上方架设的可移动集气罩收集压铸过程产生的烟气，再经湿式电除尘模块净化后达标排放。除尘极板表面沉积的污垢用高压动态水清洗，清洗水过滤处理后循环使用。 | 烟气捕集效率≥95%，烟气中颗粒物净化效率≥92%，颗粒物排放浓度可达1mg/m3以下。 | 烟气捕集和净化模块一体化，结构紧凑；采用多点协同控制的分布式捕集系统，适应阵发性产生的压铸烟气的收集与处理。 | 大中型压铸机烟气的收集和净化。 | 推广技术 |
| 11 | 基于复合滤筒的高温烟气除尘脱硝技术 | 高温烟气与外加氨还原剂混合后，进入负载有催化剂的复合滤筒除尘脱硝装置，过滤分离烟尘并还原NOx为N2和H2O，实现除尘脱硝一体化处理。 | 除尘效率＞99%；出口颗粒物浓度＜10mg/m3、NOx浓度＜50mg/m3，氨逃逸＜2.5mg/m3。适用烟气温度＜425℃。 | 净化系统结构紧凑，工艺流程短。 | 中小烟气量高温炉窑烟气除尘脱硝。 | 示范技术 |
| 12 | 基于细颗粒物团聚的烟气电除尘强化技术 | 在电除尘器入口前的烟道中喷入含有团聚剂的水溶液，使细颗粒物团聚长大，提高电除尘效率。 | 细颗粒物脱除效率可达70%以上。 | 可强化细颗粒物脱除，消纳部分脱硫废水。 | 燃煤电厂等行业烟气电除尘提效。 | 推广技术 |
| 13 | SCR前宽烟道氨与烟气混合技术 | 采用三角形烟气大尺度自混合装置，结合多通道分层掺混技术，实现宽烟道内烟气与外加氨还原剂的均匀混合。 | 对应10m～20m宽烟道，SCR入口NOx分布相对标准偏差减小40%～60%，NH3/NOx摩尔比分布相对标准偏差≤4%。 | 混合均匀性好，改造与维护工作量小，投资低。 | 墙式燃烧或W火焰燃烧式电站锅炉SCR烟气脱硝系统。 | 示范技术 |
| 14 | 干散货码头露天堆场智能喷淋抑尘技术 | 基于生产作业参数、堆垛表面含水率以及风速、风向和堆场典型点位空气中粉尘浓度等信息，智能控制水喷洒，抑制堆场扬尘。 | 干散货码头露天堆场下风向厂界TSP浓度降低30%～50%。 | 露天码头堆场扬尘智能控制。 | 可采用湿法喷淋控制扬尘的露天干散货码头。 | 示范技术 |
| 15 | 水性LED光固化凹印油墨及印刷技术 | 在凹印印刷中采用395nm LED光源固化的水性油墨，源头控制VOCs和臭氧的排放。产生的废水经处理后循环利用。 | 油墨VOCs含量＜5g/L，臭氧释放量＜0.1mg/m3；印刷速度160m/min～180m/min；LED光源功率6kW，热风烘箱温度75℃～90℃。 | LED光源节能环保，源头控制VOCs排放。 | 烟包、酒盒等纸包装印品。 | 示范技术 |
| 16 | 全自动减风增浓系统及蓄热式热氧化（RTO）设备 | 通过VOCs浓度连续监测，控制送风-回风-排风量，优化烘箱的空气循环系统，减少烘箱废气风量、增加废气VOCs浓度后，将VOCs送入RTO进行焚烧净化后排放。气流切换时少量未净化废气通过控制阀流入捕集室，再与待处理废气混合后进入RTO净化。 | VOCs去除率≥99%，热回收率＞95%。燃烧室温度＞760℃。 | 系统净化效率高，能耗低，可靠性好。 | 印刷、涂布等行业烘箱排放的有机废气治理。单台处理浓度范围1g/m3～10g/m3、风量3000m3/h～150000m3/h。 | 推广技术 |
| 17 | 膜法VOCs回收技术 | 高浓度VOCs废气经膜组件分离后，富含有机组分的废气经冷凝或吸收等实现资源化利用，不凝气返回装置进口与来气混合后处理；渗余侧低浓度有机废气经吸附或燃烧处理后达标排放。 | 以含二氯甲烷废气治理为例：压缩机排气压力为0.7MPa，尾气进膜体积浓度≤3%，渗余侧体积浓度≤0.2%。有机溶剂回收率可达90%。 | 以膜分离为核心，耦合冷凝、吸收、活性炭吸附等技术，实现VOCs高效治理与资源化利用。 | 石油化工、化学工业、医药化工等行业高浓度挥发性有机物的治理。 | 推广技术 |
| 18 | 洗涤-生物-吸附复合除臭技术 | 臭气经收集后，先经化学洗涤塔洗涤，喷淋液在填料层中与臭气逆流接触吸收臭气中酸性或碱性组分；然后经生物滤塔处理，利用滤塔填料中微生物降解臭气中可降解组分；最后经吸附塔吸附处理后排放。化学洗涤产生的废酸液或碱液送入污水处理系统处理。 | 城镇污水处理厂厂界污染物浓度：硫化氢≤0.004mg/m3，氨气≤0.03mg/m3，臭气浓度（无量纲）＜10；15m排放筒臭气浓度（无量纲）＜300。 | 通过优化工艺设计，集成多种污染治理技术，提升了除臭系统的整体性能。 | 污水处理厂、垃圾处理行业的臭气治理。 | 推广技术 |
| 19 | 窄脉冲放电除臭技术 | 低浓度恶臭气体经预处理后，进入纳秒脉冲电晕等离子体装置的放电区和反应区净化后排放。 | 治理后臭气浓度（无量纲）≤1000。 | 利用窄脉冲放电技术产生高密度、高粒子能量等离子体，提高臭气处理效率。 | 低浓度恶臭废气治理。 | 示范技术 |
| 二、噪声与振动控制领域 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 阵列式消声器 | 根据通风量、声源的频谱特性以及控制点的控制要求，考虑允许阻力损失、允许气流再生噪声等因素，在传播途径上阵列式设置规格一致的柱状吸声体，吸声体在宽度和高度方向上可灵活调整，选取最适合的阵列式消声器结构参数，达到噪声控制目标。 | 在通流面积为50%、有效长度为1m时，对白噪声或粉红噪声源的消声量≥20dB(A)，对红噪声源的消声量≥13dB(A)。基于迎面风速的阻力系数约为2。 | 在相同消声效果条件下，通风阻力小，运行成本低；在相同降噪效果和压力损失条件下，消声器体积小；吸声体模块化设计，组合灵活，便于设计、运输和安装。 | 适用于大尺寸、大风量、低压降的通风消声，如地铁隧道通风、大型冷却塔通风和大型建筑风道等通风噪声控制。 | 推广技术 |
| 21 | 装有风机有源降噪控制系统的通风隔声窗 | 该技术主要由多腔体断桥结构、进风过滤系统、降噪风道、有源降噪控制系统组成。进风过滤系统由风机和多层复合滤网组成，降噪风道内设有多孔吸声结构，并增加了降低风机噪声的有源降噪控制系统。 | 隔声量Rw为30dB～40dB，通风量为60m3/h～120m3/h。 | 具有隔绝室外噪声、室内主动通风和过滤功能。 | 道路、轨道交通线等附近有较高降噪要求的建筑物。 | 推广技术 |
| 22 | 波束成型定向扬声系统 | 根据发声区域与周围敏感点的位置关系，确定声学明区与暗区位置，利用声学仿真软件计算出每一路扬声器所需控制信号。声源接入定向扬声系统，经过低音增强和音效均衡后，由扬声器阵列辐射声音，声波在不同区域相互干涉，在活动区域形成声学明区，在敏感区域形成声学暗区，实现声波的定向投射。 | 在正前方30°夹角内，5m范围内最大声压级＞85dB；在正前方30°夹角范围以外声压级＜60dB。 | 采用有源噪声抑制和局部声重放技术，通过定向扬声器阵列，实现声级明暗区的声能比控制，形成定向声场环境。 | 有声场和噪声控制要求的活动场所（如广场舞、集体活动等局部扩声的公共活动场所）。 | 示范技术 |
| 23 | 阻尼弹簧浮置道床隔振系统 | 由分布浇注于钢筋混凝土道床板中的隔振器外套筒、剪力铰和观察筒等组件，通过后顶升工艺使特制的阻尼弹簧隔振器内套筒可靠就位，共同实现对钢轨系统的弹性支撑；针对不同列车和隧道参数，设计形成相应尺寸、承载能力和固有频率的“质量-弹簧”浮置道床隔振系统，可大幅度降低环境振动和二次结构噪声影响。 | 在正常隧道施工精度和轨道结构高度条件下，阻尼弹簧浮置道床的隧道壁处平均Z振级插入损失≥17dB，系统固有频率范围8Hz～10Hz、阻尼比0.06～0.12，车辆通过时轨面动态下沉量≤4mm，弹簧隔振元件设计使用寿命≥50年，组件抗疲劳寿命≥500万次，疲劳实验前后平均静刚度变化＜±5%。 | 可在系统固有频率较低时，保持较高的轨道精度，满足轨道平顺性和各项运营安全性要求；同时具有失效指示、应急限位等附加功能。 | 有特殊减振和高等减振要求的轨道交通路段。 | 推广技术 |
| 24 | 预制短板装配式浮置减振道床 | 由工厂化预制钢筋混凝土预制短板、阻尼弹簧隔振器及三维端部连接装置等主要部件拼装构成。根据不同使用需求进行前期模块化设计，利用高精度模具在工厂完成预制短板制造，在施工现场利用三维端部连接装置完成拼装，然后安装阻尼弹簧隔振器，顶升至规定标高，最后进行浮置减振道床和轨道精调。 | 模块化预制短板长度为3.6m、4.8m和6.0m，砼结构强度达到C50及以上；隧道壁处平均Z振级插入损失≥16dB，系统固有频率范围8Hz～10Hz、阻尼比0.06～0.12；动态下沉量≤4mm；弹簧隔振元件设计使用寿命≥50年，组件抗疲劳寿命≥500万次，疲劳实验前后平均静刚度变化＜±5%。 | 模块化结构显著提升了道床品质，统一的内置隔振器布局改善了动态特性和工艺流程，三维端部连接装置强化了板端连接的刚度和可靠性。运输、施工、维护便捷。 | 有特殊减振和高等减振要求的轨道交通路段，尤其工期要求紧的轨道交通路段。 | 推广技术 |
| 25 | 减振降噪高炉煤气减压阀组 | 该技术在不改变管路系统安全性的条件下，通过在减压阀组上增设可调式消声整流栅，将减压阀组设计成主管加旁通管的形式，降低了管道系统中的压力梯度，减小了阀组的激振力；辅以下游消声器、管道弹性限位安装等技术措施，实现了高炉煤气管道系统的减振降噪。 | 不做隔声包扎时，高炉煤气减压阀组消声器出口管道旁距外壁1m处的辐射噪声≤90dB(A)；振动达到国际通用管道振动标准曲线的设计界限级要求。 | 通过优化阀组内部结构设计和管道组成，降低了源头处的振动和噪声，降低了隔声罩的配置要求。 | 正常状态下顶压波动不大于±3kPa，甩负荷时顶压波动不大于±8kPa的炼铁高炉。 | 示范技术 |

备注：

1.示范技术具有创新性，技术指标先进、治理效果好，基本达到实际工程应用水平，具有工程示范价值；推广技术是经工程实践证明了的成熟技术，治理效果稳定、经济合理可行，鼓励推广应用。

2.本目录基于2021年公开征集所得技术编制。